# STM32的智能蓝牙药盒系统

# 一、项目概述

本项目基于STM32F103单片机设计了一套智能药盒提醒系统，专为需要按时服药的患者设计。系统内置实时时钟（RTC）定时提醒，通过蜂鸣器和语音模块进行服药提醒；HX711称重模块监测药量是否减少以确认是否已服药；系统通过蓝牙与手机App通信，可远程设置服药时间及查看服药记录，并将数据存储至W25Q64 Flash芯片。

# 二、主要功能

定时服药提醒：DS1302实时时钟模块，精准定时触发蜂鸣和语音提醒

称重检测：HX711称重传感器检测药量变化，判断是否已取药服用

蓝牙通信：通过蓝牙模块与手机App连接，远程设置服药计划

光照+电量检测：ADC采集光照强度和电池电量

电机自动翻盖：舵机/L9110H电机驱动药盒盖自动打开

数据存储：W25Q64 Flash芯片存储服药记录和设置信息

语音播报：LU6288语音模块播放服药提示语音

# 三、硬件模块

STM32F103单片机、DS1302实时时钟、HX711称重模块、蓝牙模块（JDY系列）、LU6288语音模块、W25Q64 Flash存储芯片、L9110H电机驱动、舵机、DHT11温湿度传感器、OLED显示屏、蜂鸣器、LED指示灯、按键

# 四、通信方式

通过蓝牙模块与手机App通信，实现服药计划设置及历史记录查看。

# 五、显示方式

OLED显示屏，显示当前时间、下次服药时间、剩余药量及服药提醒信息。

# 六、应用场景

适用于老年人或需要长期服药的患者，可作为智能医疗辅助设备，也适合物联网健康管理方向的毕业设计。